产品名称：移动视频管理系统

型号：DT2323

技术参数：

车体参数：

设备高度小于等于1.95米（提供公安部检测报告为准）

臂展长度大于等于1.3米，吊臂的垂直角度为可上扬调节45°，下沉调节50°（提供公安部检测报告为准）

支持立柱布线，可将主要线路隐藏在立柱内布线

具备4个带刹车脚轮，可移动推行或刹车固定（提供公安部检测报告为准）

具备1个总开关，支持设备上电自启动或紧急断电（以公安部检测报告为准）

支持一体化供电，可对系统内的设备进行分配供电

近景拍摄功能：

★按键控制具有功能按键，支持手动变焦、聚焦、设置白平衡等画面参数功能。（提供公安部检测报告为准）

可输出最大分辨率1920*1080,60fps

具有10倍光学变倍

★支持1米物距下，将拍摄物体画面放大4倍尺寸（提供公安部检测报告为准）

聚焦模式：

具有自动聚焦、半自动聚焦、手动聚焦设置选项。（提供公安部检测报告为准）

录像存储功能：

具备3个视频输入接口：HDMI*1个、BNC*1个（3G-SDI）、DVI*1个；支持输入信号自适应

具备3个视频输出接口：HDMI*2个、VGA*1个

具备4路音频输入接口：3.5mm音频接口*2个、HDMI音频接口*1个、音频端子接口*1个

具备2路音频输出接口：3.5mm音频接口*1个、HDMI音频接口*1个

具有功能按键，支持一键录像、通道切换、屏幕调节、待机控制功能（提供公安部检测报告为准）

支持触摸屏控制和红外遥控控制（提供公安部检测报告为准）

最大支持4K/30fps接入、4K/60fps输出（提供公安部检测报告为准）

具有AAC等编码格式设置选项，采样率为48KHz

支持音视频存储管理操作，可手动新建文档管理和自动新建文档管理。可自定义名称和添加备注。（提供公安部检测报告为准）

支持录像策略设置，包括存储路径、需要录像的通道。

存储路径包括本地硬盘、U盘、FTP服务器。

支持云台控制功能，可对摄像机进行上下、左右、变倍、变焦等功能进行控制。

支持字符叠加

支持画面融合功能，可设置显示/录制多通道画面。

显示模式包括电影模式（单画面全屏）、双画面模式（左右画面）、画中画模式（一大一小）、三画面模式（一大两小）、四画面模式（一大三小）。

支持最大4个视频画面遮蔽功能。

具备1个硬盘，支持1TB录像存储和回放。

支持USB外部存储介质录像导出功能（可支持大于2TB移动硬盘），支持通用播放器播放（提供公安部检测报告为准）

支持同步录制PPT播放画面和操作过程预览画面（提供公安部检测报告为准）

★支持大文件录像存储，单文件时长（30～600）分钟可设（提供公安部检测报告为准）

★支持远程搜索录像、远程回放并下载录像片段，支持远程搜索图片并下载，设置设备参数支持通过IE浏览器查看视频画面（提供公安部检测报告为准）

在IE浏览器下，支持通过用户名和密码登录并访问样机（提供公安部检测报告为准）

支持无线网络接入，可连接到无线路由器

★支持接入云服务，支持在云客户端上远程预览、点播、远程对讲等操作（提供公安部检测报告为准）

支持RTMP公网直播功能（提供公安部检测报告为准）

可接入后备电源，可移动使用

其他功能：

具备1组拾音模块，可采集环境声音并调节生声音大小

具备1组扬声模块，可音频进行本地播放

具备1块23.6英寸触摸屏幕，显示分辨率：1920×1080（提供公安部检测报告为准）

通过公安部检测认证，提供证书复印件加盖厂家公章

备注：本移动视频管理系统包含录播终端1套 全景相机1台 HD术野相机1台 台车（含吊臂）1台 高保真音响及拾音器1套，为保证产品的使用及售后，要求本系统所包含的产品须为同一厂家生产。费用为12万元。