设计说明：

1、科研楼临时机房选在2F 201房间；

2、201房间为临时机房，地面不做静电地板，桌椅及电脑都利用学校原有设备；

3、201考场监控显示屏用学校原有的三台55寸电视；

4、科研其它监控利用学校的二手显示器；

5、需要从配电间拉一条10#的电缆线到201房间，在201做一台配电箱；

6、UPS要求延时1个小时；

7、线路利用原有的学校弱电桥架；

8、从桥架出来线路要求穿PVC管，要求管路横平竖直；

9、监控按保存90天存储要示；

10、顶楼要求安装2米立杆，顶楼走管要规范，横平竖直，顶楼配电箱需要做接地，配电箱内配备   防雷模块；

11、质保期5年，四、六级考试期间须安排技术人员现场陪考；

12、中标单位须付中标金额的2%的费用给到设计单位，此费用为前期勘察设计费用;

13、中标单位须提供竣工资料：竣工图纸、竣工资料、及摄像机、录相机、交换机、功放、音箱说明书合格证。